دستورالعمل روش اندازه گیری مقدار استامینوفن با کمک روش رنگ سنجی

مقدمه:

استامینوفن یکی از رایج ترین داروهای ضد درد و تب می باشد. اگرچه دوزهای درمانی این دارو امن هست اما مصرف بیش از اندازه ی آن موجب آسیب شدیدی کبدی می گردد. در درمان مسمومیت با استامینوفن از ان استيل سيستئين (NAC) استفاده می شود که يكي از مفيدترين و مؤثرترين آنتي دوت های استامينوفن مي باشد؛ مشروط بر آنكه تجويز دارو در زمان مناسب با مقدار كافي و كنترل سرعت تزريق صورت گيرد. جهت شناسایی خطر سمیت کبدی استامینوفن لازم است سطح سرمی استامینوفن  تعیین گردد. روش حاضر امکان تعیین کمی سطح سرمی استامینوفن را میسر می سازد.

اصول آزمایش:

در روش حاضر 5 نوع محلول تهیه می شود.  بر اساس واکنش های شیمیایی بین محلولها و مولکول استامینوفن منجر رنگ زرد تولید می گردد. اساس روش رنگ سنجی است.

جمع آوری و نگه داری نمونه:

بیمار نیاز به ناشتا ندارد. نمونه 4 ساعت پس از مصرف دارو اخذ شود. جهت تعیین مقدار استامینوفن، نمونه سرم لازم بوده که تا زمان آنالیز می بایست در فریزر منفی 20 درجه سانتی گراد نگه داری شود. به دلیل اهمیت حجم نمونه، لازم است تا با کمک سمپلر 500 میکرولیتر سرم استفاده گردد.

نگه داری و پایداری محلول ها:

محلول ها به مدت 6 ماه در دمای محیط (23 درجه سانتی گراد) پایدار است. در صورتیکه معمولا دمای محیط بالاتر است، لازم است محلول ها در یخچال نگه داری گردد. لازم به ذکر است محلول استامینوفن در برابر نور و دما ناپایدار است و در یخچال و به دور از نور نگه داری شود.

روش کار:

- 500 میکرو لیتر نمونه سرم های سرم را به لوله آزمایش منتقل کرده و 1000 میکرو لیتر از محلول 1  را به آن اضافه می نماییم.

- نمونه ها را به مدت 30 ثانیه ورتکس کرده و به مدت 10 دقیقه با سرعت 5000 دور بر دقیقه سانتریفیوژ نمایید و 1000 میکرولیتر از لایه رویی را به لولهای آزمایش جدید منتقل نمایید

- به هر لوله به ترتیب 500 میکرولیتر از محلول 2 ، 1000 میکرولیتر از محلول 3 و 1000 میکرولیتر از محلول 4 را اضافه نمایید و به مدت 5 دقیقه منتظر بمانید.

- به لوله ها 1000 میکرولیتر از محلول 5 اضافه نمایید و نمونه ها را به مدت 10 دقیقه با سرعت 5000 دور بر دقیقه سانتریفیوژ نمایید.

جذب نمونه در طول موج 430 نانومتر قرائت شود.

تفسیر نتایج:

ظهور رنگ زرد تایید کننده وجود استامینوفن می باشد که بین شدت رنگ و غلظت دارو رابطه مستقیم وجود دارد.

حد تشخیص و اندازه گیری:

حد تشخیص روش 10 میلی گرم بر لیتر و حد اندازه گیری 30 میلی گرم بر لیتر می باشد. در محدوده 5 تا 300 میلی گرم بر لیتر نتایج خطی می باشد.

تداخلات:

- چربی بالا، همولیز، کراتینین بالا و اوره بالا بر نتایج تاثیر قابل توجههی ندارد.

داروهای زیر تاثیر مهمی برنتایج ندارد:

آسپرین، ستریزین، نورتریپتیلین، لاموتریژین، کلونازپام، کلردیازپوکساید، فلوکستین، آلپرازولام، آموکسی سیلین، سرترالین، فنوباربیتال، دیکلوفناک، اگزازپام، سدیم والپروات، کوئیتاپین، سیتالوپرام، آمی تریپتیلین، متفورمین.

تاکید می گردد که در این روش هیچگونه کیت شیمیایی خرید و فروش نمی شود و کار ارائه شده خروجی یک طرح خاتمه یافته محصول محور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. محلول سازی ها و روش کار در جلسه حضوری به تفضیل ارائه و آموزش داده خواهد شد، شماره تماس دکتر بدیع بستان: ۰۹۱۱۸۷۲۲۲۹۰